ASME Section VIII Division 1 與 Division 2的差異性

1. 設計理念差異

Div.1：公式規則導向（Rule-based）

- 用固定公式直接算厚度

- 不需要詳細應力分佈分析

- 適合大多數一般壓力容器

特點：簡單、保守、安全

Div.2：分析導向（Analysis-based）

- 需要考慮更多真實工況

- 常使用有限元素分析（FEA）

- 對局部應力、疲勞、屈曲等評估更完整

特點：精準、效率高、要求高

2. 安全係數差異

| Division | 主要安全係數（Design Margin） |
| --- | --- |
| Div.1 | 約 3.5 |
| Div.2 | 約 2.4 |

➡ Div.2 因為分析更精細，所以允許較低安全係數。

3. 厚度與重量差異

因為 Div.2 的允許應力較高：

- 同樣壓力下 Div.2 容器通常可以做得更薄

- 重量更輕

- 對高壓或大型設備很有優勢

4. 成本差異（超實務）

Div.1：

- 設計便宜

- 但材料厚、重量大 → 製造成本可能增加

Div.2：

- 設計費用高（分析、疲勞評估）

- 但材料可省 → 大型高壓設備反而更省錢

5. 適用建議

用 Div.1 的情況：

- 一般化工容器

- 壓力不算極端

- 想快速取得設計與認證

用 Div.2 的情況：

- 高壓設計

- 想減重減厚

- 有疲勞載荷（循環壓力）

- 特殊幾何或高風險設備

總結

Div.1 是「簡單保守公式設計」，
Div.2 是「精密分析設計、可更輕量化」。